SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST  14 Wykonanie ocieplenia ścian  zewnętrznych

KOD CPV 45.26.12.10-9; 45.26.13.00-7; 45.31.00.00-3; 45.32.40.00-4

Wznoszenie rusztowań       45262120-8

Demontaż rusztowań           45262110-5

1.   Wstęp

1.1.    Przedmiot ST

" BUDYNEK  BIUROWO-SZKOLENIOWY  PRZY ULICY PRZYSZŁOŚCI  W   PARZNIEWIE ”

1.2.    Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i ich rozliczania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zakres robót objętych ST

1.3.

W zakres robót objętych SST wchodzi w szczególności:

a) wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką  ścian zewnętrznych w systemie np.

b) montaż parapetów zewnętrznych,

c) wykonanie cokołu tynkiem „kamyczkowym" na wodoszczelnym spoiwie

d)boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - podbitka

Określenia podstawowe

1.4.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Projekcie Technicznym

-121-

1.5.     Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z

dokumentacją techniczną, umową wymaganiami Szczegółowej specyfikacji

technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych

robót. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem

prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2.   Zakres robót związanych z ociepleniem budynku

Roboty należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną , z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

•   Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone warstwą styropianu o gr. 16 cm. 10 cm , 2 cm

.

•   Ocieplenie części obiektu nie podpiwniczonych - wykonane będzie od poziomu gruntu - do poziomu zwieńczenia ścian zewnętrznych.

•   Cokoły budynków zostaną otynkowane na wszystkich płaszczyznach

tynkiem kamyczkowym" na wodoszczelnym spoiwie z żywic syntetycznych z

kolorowym kruszywem kwarcowym na warstwie zaprawy klejącej zbrojonej siatką z

włókna szklanego.

•   Nowe obróbki blacharskie zostaną wykonane jedynie jako podokienniki i

3.   Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

•   Oczyszczenie warstwy tynkarskiej na elewacjach z wykonaniem ewentualnego odkucia odspojonych tynków i uzupełnienie zaprawą cementową z dodatkiem kleju laeks extra

•    Pokrycie oczyszczonych i odpylonych elewacji preparatem głęboko penetrującym

•    Przyklejenie do przygotowanego podłoża tworzywowymi łącznikami mechanicznymi o długości l = 240 mm o średnicy 10 mm, stosowanymi w ilości 4 szt/m2 ocieplanej powierzchni

•	Zamontowanie kątowych wkładek dylatacyjnych

•	Zamontowanie nowych podokienników blaszanych

•   Zamontowanie narożników z blachy aluminiowej z siatką z wł.ókna szklanego w narożach ocieplanych ścian

•    Pokrycie zamocowanego ocieplenia zaprawą zbrojoną zazbrojeniem jej siatką z włókna szklanego

«   Zagruntowanie suchej powierzchni preparatem gruntujacym

•    Pokrycie przygotowanej powierzchni preparatem lekkim tynkiem mineralnym

-122-

•    Pokrycie zabezpieczonej powierzchni mineralną zaprawą klejącą i zazbrojenie jej siatką z włókna szklanego

•   Zagruntowanie powierzchni jw. Preparatem gruntującym

•    Ułożenie warstwy tynku kamyczkowego

4.    Warunki wykonania prac remontowych.

Prace ocieplające na elewacjach budynku należy wykonywać zgodnie z INSTRUKCJĄ nr 334/02 ITB, z którą powinien być zaznajomiony Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac ocieplających należy zdemontować  wszystkie elementy uniemożliwiające ocieplenie ścian .

Prace ocieplające na elewacjach zaleca się wykonywać z rusztowań stojących.

Prace ocieplające można wykonywać z zakresie temperatur +5°C do 20°C.

Prac ocieplających i remontowych nie należy prowadzić w okresie opadów deszczowych i przy silnym wietrze.

Podczas wykonywania prac ocieplających elewacje nie powinny być silnie nasłonecznione.

5.  Rusztowania

- Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu

rusztowań z rur , zgodnie  z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.

- Począwszy od trzeciej kondygnacji  montaż rusztowań powinien odbywać z ułożonego uprzednio pomostu roboczego zabezpieczonego poręczami , bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający

- W razie potrzeby np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą być zastosowane podwieszenia ram  pionowych , jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów , a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montaż€ danego rodzaju rusztowań

- Dla ramowych rusztowań wieżowych zamontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może być większe     niż 1 %

- Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3 m, szerokość pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,70 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m , licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadku konieczności dostosowania rusztowania  do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa.

- Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m

25 mm  - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m

odchylanie od pionu ramy w poz. kondygnacji nie powinno być większe niż  10 mm

Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie  wzdłuż osi podłużnej

rusztowania nie  może  być większa niż   ±50 mm  na całej długości

rusztowania , a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż

osi   poprzecznej rusztowania ±20          mm

- W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być wyposażone w urządzenia   zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi stojaka.

- Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.

-123-

6.   Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie jakości materiałów,

sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej (tynku i malowania) Roboty podlegają odbiorowi.

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:- m2  .

.   Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i   odbiorowi

końcowemu..

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności

wyszczególnione w punkcie 3.

Odbiór po zakończeniu  okresu  rękojmi  i  gwarancji obejmuje  ocenę  stanu

ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych

robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu

kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

9.   Podstawa płatności

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

zabezpieczenie   stolarki   okiennej   i   drzwiowej   oraz   innych   elementów

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków,

uporządkowanie terenu wykonywania prac,

usunięcie   pozostałości,   resztek   i   odpadów   w   sposób   uzgodniony   z

Inwestorem.

10. Przepisy związane

PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

Specyfikacja. PN-EN 13162:2002       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WŃ).

PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.

Specyfikacja

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian

zewnętrznych budynków. Warszawa 2002

Odnośne normy rusztowania

- PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
- PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania,
- BN-10/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania,
- BN-10/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,
- BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach,
- BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc,
- BN-10/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków,
- BN-10/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc,

-124-
- BN-10/9082-07 - Rusztowania drabinowe,
- BN-10/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków,
- PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-18/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry,
- PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania,
- PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,
- PN-18/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania

-125-